MEMORIAL DESCRITIVO

Memorial Descritivo que faz Antônio Carlos Rodrigues de Abreu, Engenheiro Civil, CREA 20.146/D-MG, servidor público, engenheiro civil, da ampliação da Farmácia de Minas, localizada a Rua Maria de Aguiar, s/nº, Bairro João Gonçalves da Neiva, em Piraúba, MG.

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Piraúba - MG.

ENDEREÇO: Rua Opemá, n° 610 – Centro – Piraúba - MG

CEP: 36.170-000.  CNPJ: 18.554.147/0001-99

ENDEREÇO DA OBRA: Rua Maria de Aguiar, s/nº.  Bairro João Gonçalves da Neiva.

PROJETO: Construção de um almoxarifado para depósito de medicamentos na Farmácia Popular de Minas Gerais.

1-) DISPOSIÇÕES GERAIS:  PARA GARANTIR UMA MAIOR DURABILIDADE E EXCELÊNCIA EM QUALIDADE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA CONSTRUÇÃO DEVERÃO OBEDECER ÀS NORMAS DA ABNT, INMETRO OU OUTRO INSTITUTO DE PESQUISA QUE PORVENTURA POSSA A VIR DEFINIR AS CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE QUALIDADE, DURABILIDADE E SEGURANÇA.

OS MEMORIAIS SÃO COMPATÍVEIS COM A DESCRIÇÃO CONSTANTE NA PLANILHA DE CUSTOS, DESTA FORMA, EM SE TRATANDO DE UMA OBRA DE PEQUENO PORTE, A TRANSCRIÇÃO DOS ITENS DA PLANILHA E AS EXPLICAÇÕES FORNECIDAS DURANTE A VISITA TÉCNICA, SANAM QUAISQUER DÚVIDAS EXISTENTES.

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA, POLIFÁSICA, PADRÃO ENERGISA, COM PONTALETE DIÂMETRO 4", CABO 10MM, DISJUNTOR BI-FÁSICO 50A

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO DMT <= 50 M

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT <= 1 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)

LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS

ENCHIMENTO DO PISO COM PLACAS DE EPS TIPO 2FR DE 100X100X20 CM, H=20CM

ARMAÇÃOP DE PISO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.00 MM, MONTAGEM AF_12/2015

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

DEMOLIÇÃO DE REBOCO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO

FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES, PÉ DIREITO SIMPLES EM MADEIRA SERRADA

ARMAÇÃO DE SAPATA OU PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,00MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE SAPATA OU PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,00MM - MONTAGEM. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGAS, PÉ DIREITO SIMPLES EM MADEIRA SERRADA

ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,00MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DEVIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,00MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X 39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BET ONEIRA. AF_12/2021

PAREDES EXTERNAS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

PAREDES INTERNAS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM.

TETOS

CHAPISCO APLICADO NO TETO, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 COM PREPARO MANUAL

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREEPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

PISOS

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO + CAPA) = (8+3). AF_11/2020

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,00MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA VÃO COMUNICANTE ENTRE A FARMÁCIA E O NOVO ALMOXARIFADO, APÓS O FECHAMENTO TOTAL DA OBRA, EVITANDO-SE DEIXAR A CIRCULAÇÃO ABERTA.

PAREDES EXTERNAS

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASA S. AF_06/2014

PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE (1) UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS, COR VERDE, REFERÊNCIA CAPIM LIMÃO (EXISTENTE)

PAREDES INTERNAS

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA

TETOS

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMAOS

PISOS

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.

ESQUADRIAS

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXECUTADO EM OBRA, POR DEMÃO

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES.

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO O U PVC, FIXADO COM BAGUETE.

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL (4)

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3)

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES (1)

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA Piraúba, 20 de fevereiro de 2022

________________________ _________________________________ Adriano Carvalhaes Antonio Carlos R. de Abreu Prefeito Municipal Engº. Civil – CREA 20.146/D-MG

RECOMENCAÇÕES TÉCNICAS

‐ Pintura Externa: De acordo com o projeto de arquitetura padrão, tendo como referência a perspectiva da edificação e conforme abaixo:

Para os muros laterais, marquise e volume texturizado, pintura acrílica verde – ref.: “Capim Limão” ‐ 10GY 71/180 coral. No restante pintura acrílica Branco Neve. 10GY 71/180 coral. Para a porta frontal de madeira pintura esmalte verde ‐ ref.: “Capim Limão” ‐ 10GY 71/180 coral. No restante pintura acrílica Branco Neve.

Teto: - Gesso: Pintura acrílica branca sobre camada de regularização em massa corrida comum.

Parede: Pintura acrílica branca sobre camada de regularização em massa corrida comum.

Piso: Porcelanato 45x45 cm. Referência: Mozart Ice – Eliane ou similar, sem rodapé.

Teto: - Laje: Pintura acrílica branca sobre camada de regularização em massa corrida acrílica.

Parede: Revestimento cerâmico branco, até o teto.

‐ Almoxarifado: Piso: Porcelanato 45x45 cm. Referência: Mozart Ice – Eliane ou similar Rodapé: Sem rodapé.

Teto: - Laje: Pintura acrílica branca sobre camada de regularização em massa corrida comum.

Parede: Interna, com revestimento em cerâmica branca, até o teto (h=3,50m)

Parede Externa: chapisco, emboço paulita ( massa única), desempenada e pintada a base de tinta acrílica branca.

Esquadrias: Em alumínio natural fosco com vidro liso de 4 mm.

Arquitetônico Padrão. ‐ Sala de Assistência Farmacêutica: Piso: Porcelanato 45x45 cm.

Referência: Mozart Ice – Eliane ou similar Rodapé: Em granito com 7 cm de altura.

Teto: - Laje: Pintura acrílica branca sobre camada de regularização em massa corrida comum.

Parede: Pintura acrílica branca sobre camada de regularização em massa corrida comum.

Esquadrias: Em alumínio natural fosco e vidro liso 4 mm para janela externa e em vidro temperado incolor 8 mm para janela com a sala de espera, conforme Projeto arquitetônico Padrão.

OBSERVAÇÕES FINAIS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES:

‐ Contrapiso: executar em toda área de piso com espessura mínima 8 cm.

‐ Alvenaria: espessura conforme Projeto Arquitetônico Padrão.

Acabamento reboco paulista (massa única), emassamento e pintura.

Não utilizar gesso como revestimento.

Em se tratando de alvenaria estrutural seguir especificações conforme projeto específico, atentando para os espaçamentos das juntas horizontais e verticais.

‐ Pé‐direito: atentar para a altura padrão do pé‐direito de 3,5 metros. Este valor foi dimensionado para permitir a instalação do Forro de Gesso Acartonado com a iluminação embutida e garantir uma maior ventilação no interior do estabelecimento.

‐ Estruturas (Fundação, Cintamentados, Pilares, Vigas e Lajes): Conforme projeto e especificações do Projeto de Estrutural.

‐ Cobertura: Calha em concreto, impermeabilizada com manta‐asfáltica e largura de 26 cm (definida para facilitar a instalação e manutenção do telhado).

Será permitida a instalação de calha galvanizada. Telha em fibrocimento ondulada 6 mm (ref.: Brasilit ou Eternit) com suportes conforme especificações técnicas do fabricante. Rufos em chapa galvanizada #24, instalado em toda extensão da platibanda, com acabamento em pintura esmalte branco sobre fundo preparador para galvanizados.

Para proteção da platibanda (rufo chapéu) utilizar pedra com pingadeira mínima de 2 cm de ambos ou lados ou elemento pré-moldado de concreto com espessura máxima de 3 cm na borda da pingadeira.

Considerar pintura na parte interna da platibanda.

‐ Para rejuntamento do piso porcelanato, considerar juntas com espessura máxima de 3mm e rejunte epóxi de acordo com a cor e acabamento do piso.

‐ Todas as esquadrias e perfis em alumínio deverão possuir acabamento anodizado natural fosco.

‐ Porta de acesso externo em metalon, reforçadas com molduras do mesmo material, com fechadura e ferrolho interno, horizontal, provido de furação para trancamento com cadeado; com pintura com tinta para proteção (tipo: zarcão) e pintura esmalte branca.

- Estrutura executar conforme projeto estrutural.

- Furação da cinta superior do muro, com broca Ø 12 mm, até a profundidade de 10 cm, colocação das bases dos pilares com sikadur 32 ou compound, fazendo antes limpeza rigorosa dos furos;

- Ferragem dos pilares com 4 Ø10 mm, com estribos 10x25 cm, Ø 5.0 c/ 15 cm;

- Antes da fixação, limpar quaisquer resquícitos de argamassa ou outro tipo de sujeira, e após a fixação com os produtos acima citados, usar argamassa a base de supergraut na base do pilar e proceder a concretagem do mesmo;

- Ferragem do vigamento superior: 10x25 cm, com 3Ø 10mm na base e 2 superiores. Estribos de Ø 5.0 mm cada 12 cm, com altura total de 30 cm.

- Laje pré-moldada, treliçada, com EPS H12 1000x330x120 mm.

- Espessura do concreto: 5.0 cm acima da nervura da vigota.

Atenciosamente,

Piraúba, 22 de fevereiro de 2022

____________________________________________________

Antonio Carlos Rodrigues de Abreu

Engenheiro Civil – CREA 20.146/D-MG

Coordenador Técnico do Deptº de Engenharia